井烟质检仪业务需求设计方案第三版

一、业务需求

检验车间：卷包车间/烟支、成型车间/咀棒；

检验类型：综合测试台（过程自检、过程巡检、成品检验）；单项检测仪（在线、成品）。

二、综合测试台检验

2.1关联规则

过程检验关联工单；成品检验关联批次。

2.2检验流程-成型成品

成型成品没有工单号，需要生成一个批次号编码，之前的规则新增加设备号码，如下图：

变更前：170329 6901028134521#22

变更后：170329 6901028134521#22K01

170329-年月日 （取图2下拉框日期）

6901028134521-牌号CODE （取图2牌号）

#-分隔符

2-班次 （取图2下拉框班次） 早-1；中-2；晚-3

2-班组 （取图2下拉框班组） 甲-1；乙-2；丙-3

K01   设备号码

2.3采集界面设计

成型成品界面

机台下拉需要查询数据库，SQL语句如下

select t.* from (

select a.work_center,a.EQUIPMENT_NAME,to_number(equipment_code) as num from MD_EQUIPMENT a,MD_EQP_CATEGORYb,MD_EQP_TYPE c

where a.EQP_TYPE_ID=c.id and b.id=c.CID

and a.WORK_CENTER is not null and a.del=0

and b.code in ('1','2','3','4')

)t order by t.num

2.3检验流程-成品检验

成品检验牌号SQL：

select SIMPLE_NAME from MD_MAT where TID=1 and del=0 ORDER BY TID ASC,SIMPLE_NAME ASC

成品检验机台：A01 机台、A02机台、A03机台、A04机台

成型成品检验牌号SQL：

select SIMPLE_NAME from MD_MAT where TID=14 and del=0 ORDER BY TID ASC,SIMPLE_NAME ASC

成型成品检验机台SQL：

select t.* from

( select a.work_center,a.EQUIPMENT_NAME,to_number(equipment_code) as num

from MD_EQUIPMENT a,MD_EQP_CATEGORY b,MD_EQP_TYPE c

where a.EQP_TYPE_ID=c.id and b.id=c.CID and a.WORK_CENTER is not null

and a.del=0 and b.code='4' )t

order by t.num

A01机台，A02机台。

成品检验界面（机台保持不变A01-A04）

2.4检验流程-过程自检/巡检

按MES要求，需要区分烟支和滤棒的过程自检、过程巡检数据；

检验类型包括：烟支过程自检-0、烟支过程巡检-1；

滤棒过程自检-2、滤棒过程巡检-3；

如下图调整：

烟支/滤棒过程自检、巡检

DAC调整步骤：

如图:“类型”下拉“过程自检”，“过程巡检”改成： “烟支过程自检，烟支过程巡检，滤棒过程自检，滤棒过程巡检”

数据库表（QM_ONLINECHECK）调整：

新增加字段TYPE：

0：默认 1：烟支 2：滤棒

字段INSPECTIONTYPE插入：

0：过程自检   1：成品检验   2：成型成品检验  3：过程巡检

插入数据样式如下：

该条数据表示：烟支过程自检

三、单项检测仪检验

3.1检测数据

通风率/吸阻、圆周、重量、长度、硬度

3.2数据字典

工单表(SCH_WORKORDER) –》 工单类型（TYPE）定义：

1-卷烟机工单

2-包装机工单

3-封箱机工单

4-成型机工

工单表(SCH_WORKORDER) –》工单状态（STS）定义：

1-下发  2-运行  3-暂停  4-完成  5-终止

检验数据表（QM_ONLINECHECK）--》检验类型(INSPECTIONTYPE)定义：

0：过程自检（不使用）

1-烟支成品检验

2-滤棒成品检验

3-烟支/滤棒在线检验

3.3采集方式

为了合并采集单项仪数据，必须先完成综合测试台数据采集，再采集单项仪器数据，合并采集前，需要手工选择综合测试台检测数据的ID；然后进行update。

因此单项检测仪采集界面需要有人工选择下拉框，通过界面选择的条件，查询得到ID。

具体方法是，将单项检测数据，绑定到综合测试台的某一条数据指标里面去，比如综合测试台检测数据（圆周、质量、吸阻），单项检测数据（长度），完成综合测试台检测后，再手动选择该批次号，继续进行单项检测，则最终数据为圆周、质量、吸阻、长度。

3.4界面设计

类型条件选择下拉框

单项检测仪在线检验界面

单项检测仪成品检测界面

类型选项：滤棒在线、烟支在线、卷烟成品、滤棒成品

条件选择：工单号/样本号、取样批次号、检验批次号、检验日期

3.5检验流程-烟支在线

1.选择【烟支在线】类型，隐藏检验日期和检验批次号，工单号下拉显示卷烟机工单，SQL语句如下：

select code from SCH_WORKORDER where del=0 and sts=2 and type=1

2.选择【工单号】，带出【取样批次号】，SQL语句如下：

select SUBBATCHCODE,ID from QM_ONLINECHECK where INSPECTIONTYPE=3 and ORDERNUMBER='工单号'

3.再选择【取样批次号】

4.点击保存，将采集到的数据，插入数据库中

//--主表

update  QM_ONLINECHECK set 圆周 where SUBBATCHCODE='取样批次号' and ORDERNUMBER='工单号'

//--明细表

update  QM_ONLINECHECK_DETAIL set 圆周明细 where pid='主表ID'

3.6检验流程-滤棒在线

1.选择【滤棒在线】类型，隐藏检验日期和检验批次号，工单号下拉显示成型机工单，SQL语句如下：

select code from SCH_WORKORDER where del=0 and sts=2 and type=4

2.选择工单号后，带出取样批次号，SQL语句如下

select SUBBATCHCODE,ID from QM_ONLINECHECK where INSPECTIONTYPE=3 and ORDERNUMBER='工单号'

3.再选择【取样批次号】

4.点击保存，将采集到的数据，插入数据库中

//--主表

update  QM_ONLINECHECK set 圆周 where SUBBATCHCODE='取样批次号' and ORDERNUMBER=工单号'

//--明细表

update  QM_ONLINECHECK_DETAIL set 圆周明细 where pid='主表ID'

3.7检验流程-烟支成品

1.选择【烟支成品】，隐藏取样批次号；

2.选择日期，SQL语句如下：

select ORDERNUMBER from QM_ONLINECHECK where INSPECTIONTYPE=1 and to_char(timestamp_,'yyyy-MM-dd')='2017-11-21'

3.选择工单号（样本号）,SQL语句如下：

select QCBATCHS from QM_ONLINECHECK where INSPECTIONTYPE=1 and to_char(timestamp_,'yyyy-MM-dd')='日期' and ORDERNUMBER='样本号'

4.选择【检验批次号】

5.点击保存，将采集到的数据，插入数据库中

//--主表

update  QM_ONLINECHECK set 圆周 where QCBATCHS='检验批次号' and ORDERNUMBER=样本号'

//--明细表

update  QM_ONLINECHECK_DETAIL set 圆周明细 where pid='主表ID'

3.8检验流程-滤棒成品

1.选择【滤棒成品】，隐藏取样批次号；

2.选择日期，SQL语句如下：

select ORDERNUMBER from QM_ONLINECHECK where INSPECTIONTYPE=2 and to_char(timestamp_,'yyyy-MM-dd')='2017-11-21'

3.选择工单号（样本号）,SQL语句如下：

select QCBATCHS from QM_ONLINECHECK where INSPECTIONTYPE=2 and to_char(timestamp_,'yyyy-MM-dd')='日期' and ORDERNUMBER='样本号'

4.选择【检验批次号】

5.点击保存，将采集到的数据，插入数据库中

//--主表

update  QM_ONLINECHECK set 圆周 where QCBATCHS='检验批次号' and ORDERNUMBER=样本号'

//--明细表

update  QM_ONLINECHECK_DETAIL set 圆周明细 where pid='主表ID'